МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ТОЭ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №9

по дисциплине «Теоретические основы электротехники»

Тема: Исследование индуктивно связанных цепей

| Студент гр. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  |  |

Санкт-Петербург

2017

1. Определение индуктивностей катушек, взаимной индуктивности и коэффициента связи

Рисунок 1 - схема цепи для определения индуктивностей катушек,

взаимной индуктивности и коэффициента связи

Таблица 1. Определение параметров катушек

| Номер катушки | Наблюдают |  |  | Вычисляют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | U2, В | I, мА | x,Ом | L, Гн | xM, Ом | M, Гн |
| 1 | 2 | 1,47 | 20,8 | 96,154 | 0,0153 | 70,673 | 0,011248 |
| 2 | 0,7 | 2,0 | 10 | 200 | 0,0318 | 70 | 0,011141 |

Пример расчёта x, L, xM и |M| для первой катушки:

ω=2πf

f=1 кГц

ω=2π*1000 Гц=6283,19 радс

x1=U1I1

x1=2 В20,8мА=96,154 Ом

L1=x1ω

L1=96,154 Ом6283,19 радс=0,0153 Гн

|xM|=U2I1

xM=1,47 В20,8 мА=70,673 Ом

M=xMω

M=70,673 Ом6283,19 радс=0,011248 Гн

2. Исследование последовательного соединения индуктивно связанных катушек

Рисунок 2 - схема цепи для исследования последовательного соединения индуктивно связанных катушек

Таблица 2. Последовательное соединение индуктивно связанных катушек

| Включение | Наблюдают |  |  |  | Вычисляют |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | U1, В | U2, В | I, мА | I, мА | U1, В | U2, В | Lэ, Гн |
| Согласное | 2 | 0,76 | 1,25 | 4,6 | 4,578 | 0,762 | 1,238 | 0,0695 |
| Встречное | 2 | 0,34 | 1,7 | 12,9 | 12,863 | 0,332 | 1,668 | 0,0247 |

Пример расчёта I, U1, U2,Lэ для согласного включения катушек:

|M|ср=M1+|M2|2

|M|ср=0,011248 Гн+0,011141 Гн2=0,0112 Гн

Lэ=L1+L2+2Mср

Lэ=0,0153Гн+0,0318Гн+2*0,0112Гн=0,0695 Гн

I=UωLэ

I=2 В6283,19 радс*0,0695Гн=4,578 мА

U1=ω*L1+Mср*I

U1=2π*0,0153 Гн+0,0112Гн*4,578 мА=0,762В

U2=ω*L2+Mср*I

U2=2π*0,0318 Гн+0,0112Гн*4,578 мА=1,238В

3. Исследование параллельного соединения индуктивно связанных катушек

Рисунок 3 - схема цепи для исследования параллельного

соединения индуктивно связанных катушек

Таблица 3. Параллельное соединение индуктивно связанных катушек

| Включение | Наблюдают |  | Вычисляют |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, В | I, мА | I, мА | Lэ, Гн |
| Согласное | 1 | 11,5 | 10,885 | 0,0146 |
| Встречное | 1 | 30,6 | 30,583 | 0,0052 |

Пример расчёта I, Lэ для согласного включения катушек:

Lэ=L1L2-M2L1+L2-2M

Lэ=0,0153Гн*0,0318Гн-0,01122Гн20,0153Гн+0,0318Гн-2*0,0112 Гн=0,0146 Гн

I=UωLэ

I=1 В6283,19 радс*0,0146Гн=10,885 мА

4. Исследование АЧХ функции передачи трансформатора по напряжению

Рисунок 4 - схема цепи для исследования АЧХ функции

передачи трансформатора по напряжению

Таблица 4. АЧХ функции передачи трансформатора по напряжению

| f, Гц | Нагрузка RН1 |  |  |  | Нагрузка RН2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, В | U2, В | HUjω=U2U1 |  | U1, В | U2, В | HUjω=U2U1 |  |
|  |  |  | Опыт | Расчёт |  |  | Опыт | Расчёт |
| 100 | 1 | 0,58 | 0,58 | 0,724 | 1 | 0,65 | 0,65 | 0,7314 |
| 200 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,701 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,7312 |
| 300 | 1 | 0,57 | 0,57 | 0,668 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,7308 |
| 400 | 1 | 0,57 | 0,57 | 0,629 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,7302 |
| 500 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,587 | 1 | 0,78 | 0,78 | 0,7295 |
| 600 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,546 | 1 | 0,71 | 0,71 | 0,7286 |
| 700 | 1 | 0,56 | 0,56 | 0,507 | 1 | 0,72 | 0,72 | 0,7276 |
| 800 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,471 | 1 | 0,72 | 0,72 | 0,7264 |
| 900 | 1 | 0,46 | 0,46 | 0,438 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,725 |
| 1000 | 1 | 0,35 | 0,35 | 0,408 | 1 | 0,72 | 0,72 | 0,7236 |
| 2000 | 1 | 0,18 | 0,18 | 0,233 | 1 | 0,67 | 0,67 | 0,7012 |
| 3000 | 1 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 1 | 0,62 | 0,62 | 0,6682 |
| 4000 | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,121 | 1 | 0,64 | 0,64 | 0,629 |
| 5000 | 1 | 0,09 | 0,09 | 0,098 | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,587 |
| 6000 | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,082 | 1 | 0,51 | 0,51 | 0,546 |
| 7000 | 1 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 1 | 0,47 | 0,47 | 0,507 |
| 8000 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0,0613 | 1 | 0,43 | 0,43 | 0,471 |
| 9000 | 1 | 0,11 | 0,11 | 0,0546 | 1 | 0,39 | 0,39 | 0,438 |
| 10000 | 1 | 0,009 | 0,009 | 0,0491 | 1 | 0,35 | 0,35 | 0,408 |

Пример расчёта |HU(jω)| для f=7000 Гц и первой нагрузки:

HUjω=|M|RН1ω(L1L2-M2)2+L1RН1ω2

HUjω

=0,0112 Гн*100 Ом2π*7000 Гц*(0,0153Гн*0,0318Гн-0,001122Гн2)2+(0,0153Гн*100 Ом2π*7000 Гц)2

=0,007

Рисунок 5 - АЧХ функции передачи трансформатора

по напряжению при 100 Ом

Рисунок 6 - АЧХ функции передачи трансформатора

по напряжению для 1000 ОМ

Ответы на вопросы:

- Правильность выполнения проведённых исследований можно установить, сравнивая ранее полученные данные с текущими, например, при последовательном и параллельном соединении индуктивно связанных катушек наблюдаемая и рассчитанные силы тока должны совпадать, иначе исследования выполнены неверно.

- Разметить однополярные выводы двух индуктивно-связанных катушек можно «звёздочками», в противном случае звёздочки не ставить.

- При последовательном соединении катушек и встречном включении для того, чтобы ток опережал напряжение необходимо, чтобы L1>M или L2>M.

- АЧХ трансформатора падает в области высоких частот, потому что при большой частоте индуктивный элемент эквивалентен ХХ, связь уменьшается, и амплитуда падает. Исследуемый трансформатор приближается к идеальному при низких частотах. На нулевой частоте сигнал через трансформатор не проходит, потому что не создаётся переменное электромагнитное поле.

- Это объясняется тем, что при низкой частоте приборы, которые снимают показания дают большую погрешность, т.к. сами вносят помехи.

Выводы:

- Значения взаимной индуктивности, рассчитанные через параметры двух катушек, практически совпали (0,0011248 Гн и 0,0011141 Гн для первой и второй катушек соответственно)

- Вычисленные и наблюдаемые значения силы тока для последовательного и параллельного соединения индуктивно связанных катушек и напряжения на первой и второй катушках для последовательного соединения практически совпали, что говорит о правильности проведённых исследований

- Опытные и рассчитанные АЧХ функции передачи трансформатора по напряжению практически идентичны для всей исследуемой области за исключением низких частот (до 4000 Гц – для первой нагрузки). Для второй нагрузки теоретическая и экспериментальные АЧХ практически одинаковы.